PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) – SESSÃO 2

CAPTURA CINEMÁTICA 3D (VICON), CINÉTICA (BERTEC) E PIPELINE DE PROCESSAMENTO PYTHON

Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM) – EEFERP-USP
Projeto de Mestrado: Análise de Fatores Associados ao Desempenho no Handstand e Handstand Walk
Mestrando: Guilherme de Paula Lemos | Orientador: Prof. Dr. Matheus Machado Gomes

1. OBJETIVO GERAL DO POP

Padronizar minuciosamente todos os procedimentos operacionais e laboratoriais da Sessão 2 de coleta no LaBioCoM, desde a calibração prévia e sincronização dos equipamentos (sistema optoeletrônico Vicon Nexus e plataforma de força Bertec), colocação anatômica do conjunto de marcadores reflexivos modificado (incorporando cluster dorsal antioclusão e marcador do pesquisador), condução do aquecimento específico, execução dos blocos de equilíbrio estático (Handstand) e locomoção dinâmica (Handstand Walk), até a execução automatizada dos scripts em Python para filtragem de sinais, reconstrução rígida via SVD, extração das variáveis biomecânicas e consolidação final do dataset estatístico.

2. MOMENTO ZERO: CRITÉRIOS PRÉVIOS E PREPARAÇÃO DO PARTICIPANTE

2.1 Janela Temporal Inter-Sessões: Realizada obrigatoriamente no intervalo de 48 horas a 7 dias após a conclusão da Sessão 1 de Força (LaCiDH), assegurando recuperação musculoesquelética plena sem descondicionamento.

2.2 Descanso Prévio & Recuperação: Ausência de treinamento físico vigoroso nas 48 horas antecedentes que induza fadiga residual nos membros superiores, cintura escapular ou estabilizadores do tronco.

2.3 Vestimenta Obrigatória: Roupa esportiva justa mínima (top esportivo/shorts curto de compressão) para permitir a fixação direta e estável dos marcadores retrorreflexivos sobre os marcos ósseos de interesse, minimizando o artefato de tecidos moles (Soft Tissue Artifacts - STA). Cabelos longos devem ser rigidamente presos em coque alto para desobstruir os marcadores da cabeça e da coluna cervical.

2.4 Preparação da Pele: Inspeção visual e palpação rápida dos pontos de referência anatômica; assepsia prévia da pele com álcool a 70% e gaze para garantir aderência ideal da fita adesiva hipoalergênica dupla-face.

3. FLUXOGRAMA E ORDEM PADRONIZADA DOS TESTES E INTERVALOS BIOMECÂNICOS

A ordem cronológica da Sessão 2 foi rigorosamente estruturada para evitar a interferência de fadiga vestibular ou muscular sobre o equilíbrio refinado e a marcha:

• Momento 1 -> Calibração dos Equipamentos: Calibração dinâmica da Vicon com varinha em T (<0,20 mm) e zeramento analógico da plataforma Bertec.

• Momento 2 -> Antropometria Manual (9 Medidas Vicon no Paquímetro e Fita) & Instrumentação Anatômica: Aferição dos diâmetros e comprimentos segmentares e colocação anatômica dos 41 marcadores reflexivos (incorporando o cluster dorsal rígido e o marcador M_PESQ do avaliador).

• Momento 3 -> Captura Estática (Cal.c3d): Gravação de 3 segundos em pé no centro do volume (essencial para o algoritmo SVD de ombros).

• Momento 4 -> Aquecimento Específico Padronizado: 10 minutos divididos em mobilidade de punhos, ativação escapular, core e familiarização com inversão.

• Momento 5 -> Handstand Estático - Bloco 1 (Assistido): 3 tentativas assistidas (recepção nos tornozelos, fade-out tátil e soltura) com 90s de intervalo.

• Momento 6 -> Intervalo Inter-Blocos: 3 minutos de repouso passivo total entre os blocos estáticos.

• Momento 7 -> Handstand Estático - Bloco 2 (Livre): 3 tentativas com subida autônoma (kick-up preferencial) e sustentação máxima, com 90s de intervalo.

• Momento 8 -> Transição Estático-Dinâmico: 10 minutos de repouso passivo (recuperação plena dos sistemas vestibular, proprioceptivo e PCr).

• Momento 9 -> Handstand Walk (HSW Dinâmico): 5 tentativas de locomoção contínua na pista de 5 metros, com 90s de repouso entre elas.

4. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, ANTROPOMETRIA E MAPA DE MARCADORES (PLUG-IN GAIT MODIFICADO)

4.1 Calibração do Sistema Vicon Nexus & Plataforma Bertec

1. Calibração Dinâmica do Volume: Com o laboratório limpo e desobstruído, realizar a varredura com a varinha em T (Wand Calibration de 5 marcadores) percorrendo todo o volume tridimensional de captura até que todas as câmeras infravermelhas atinjam erro residual médio estritamente inferior a 0,20 mm.

2. Origem do Sistema de Coordenadas Global: Posicionar a estrutura em L (esquadro de calibração) sobre o canto de referência da plataforma de força Bertec embutida no solo, alinhando a origem física: Eixo X = Mediolateral, Eixo Y = Anteroposterior (sentido da locomoção) e Eixo Z = Vertical absoluto apontando para cima.

3. Zero Analógico e Sincronismo: Zerar os canais de força e momentos da plataforma Bertec antes da entrada do voluntário. Frequências padronizadas de aquisição: Cinemática 3D a 100 Hz e Canais Analógicos/Plataforma de Força a 1000 Hz, com sincronização temporal garantida pelo hardware Vicon Lock.

4.2 Protocolo Padronizado de Aferição Antropométrica Manual (Medidas Vicon Plug-in Gait)

Antes da colocação dos marcadores retrorreflexivos, o avaliador deve palpar os marcos anatômicos e aferir manualmente todas as 9 medidas antropométricas bilaterais exigidas para a parametrização do sujeito no Vicon Nexus. Todas as grandezas são registradas estritamente em milímetros (mm) na planilha de campo:

1. Ombro (Shoulder Offset / Art. Acromioclavicular – Sulco Bicipital) [D / E]: Objetivo no Vicon: Estimar a distância vertical entre o marcador acromial e o centro de rotação da articulação glenoumeral. Posição: Voluntário em pé, ereto, braços relaxados ao longo do tronco. Técnica: Paquímetro antropométrico. Ponta superior fixa sobre o ápice do acrômio (junto à art. acromioclavicular) e ponta móvel alinhada horizontalmente à projeção do sulco bicipital / tubérculo maior do úmero. Medida em mm.

2. Largura do Cotovelo (Diâmetro Biepicondilar do Úmero) [D / E]: Objetivo no Vicon: Definir o diâmetro articular e o eixo funcional de flexo-extensão do cotovelo. Posição: Cotovelo fletido a 90°, antebraço neutro. Técnica: Paquímetro antropométrico. Palpar o epicôndilo medial e lateral do úmero; aplicar os ramos do paquímetro com compressão firme dos tecidos moles até contato ósseo firme. Medida em mm.

3. Largura do Punho (Processos Estilóides Rádio-Ulnares) [D / E]: Objetivo no Vicon: Localizar o centro articular da radiocárpica no plano coronal. Posição: Antebraço em pronação ou neutro, dedos relaxados. Técnica: Paquímetro antropométrico. Aplicar as pontas no ponto médio entre os ápices dos processos estilóides do rádio e da ulna, comprimindo a pele. Medida em mm.

4. Espessura da Mão (Dorso-Palmar no 3º Metacarpo) [D / E]: Objetivo no Vicon: Definir a espessura do segmento mão para que o software projete a superfície de contato palmar a partir do marcador LFIN/RFIN. Posição: Mão espalmada, dedos estendidos. Técnica: Paquímetro antropométrico. Uma haste sobre a cabeça/base do 3º metacarpo no dorso e a outra na face palmar oposta correspondente. Medida em mm.

5. Largura do Joelho (Diâmetro Bicondilar Femoral) [D / E]: Objetivo no Vicon: Determinar o centro articular fêmoro-tibial em relação ao LKNE/RKNE. Posição: Voluntário sentado com joelho fletido a 90° (ou em pé sem descarga excessiva). Técnica: Paquímetro antropométrico. Palpar os pontos mais proeminentes dos côndilos/epicôndilos lateral e medial do fêmur. Aplicar compressão firme afastando o tecido adiposo. Medida em mm.

6. Largura do Tornozelo (Diâmetro Bimaleolar) [D / E]: Objetivo no Vicon: Definir o eixo articular da tibiotársica em relação ao LANK/RANK. Posição: Em pé com pés paralelos e peso simétrico. Técnica: Paquímetro antropométrico. Hastes sobre o ápice do maléolo lateral (fíbula) e maléolo medial (tíbia). Medida em mm.

7. Comprimento Real de MMII (EIAS – Maléolo Medial) [D / E]: Objetivo no Vicon: Parâmetro mestre de escalonamento dos membros inferiores no modelo cinemático (Leg Length). Posição: Decúbito dorsal na maca com pernas estendidas e pelve rigorosamente nivelada. Técnica: Fita métrica inextensível. Início na borda inferior palpada da EIAS e descer pela face medial da coxa e joelho até a ponta inferior do maléolo medial. Medida em mm.

8. Comprimento Lateral do Membro (Trocânter Maior – Maléolo Lateral) [D / E]: Objetivo no Vicon: Medida segmentar de validação da anatomia óssea lateral. Posição: Em pé ereto ou decúbito lateral. Técnica: Fita métrica inextensível. Localizar o ápice do trocânter maior do fêmur e estender ao longo da face lateral até o maléolo lateral da fíbula. Medida em mm.

9. Comprimento Total do Braço (Acrômio – 3º Dedo) [D / E]: Objetivo no Vicon: Escalonamento cinemático completo da cadeia biarticular do membro superior (Arm Length). Posição: Em pé ereto, braço estendido ao longo do corpo em posição neutra e dedos estendidos. Técnica: Fita métrica inextensível. Ponto zero no ângulo póstero-lateral do acrômio e descer em linha reta até a polpa distal do terceiro dedo. Medida em mm.

4.3 Posicionamento Anatômico dos Marcadores Retrorreflexivos (Conjunto de 41 Marcadores)

Utiliza-se o modelo biomecânico Plug-in Gait modificado com adaptações estratégicas para a posição invertida e oclusões dinâmicas:

Cabeça (4 marcadores): LFHD (frontal esquerdo), RFHD (frontal direito), LBHD (occipital esquerdo) e RBHD (occipital direito), fixados com faixa elástica firme.

Tronco Superior & Cluster Rígido Dorsal Antioclusão (4 marcadores): C7 (processo espinhoso da 7ª vértebra cervical); T10 (processo espinhoso da 10ª vértebra torácica); referencia1 (extra dorsal esquerdo, fixado exatamente 5 cm à esquerda do T10); referencia2 (extra dorsal direito, fixado exatamente 5 cm à direita do T10). Nota metodológica: O marcador esternal (CLAV) foi suprimido para evitar artefatos de respiração e flexão torácica durante a inversão.

Membros Superiores Bilaterais (14 marcadores): LSHO e RSHO (acrômios bilateralmente); LUPA e RUPA (face lateral do braço); LELB e RELB (epicôndilos laterais do úmero); LFRA e RFRA (face lateral do antebraço); LWRA e RWRA (processo estiloide do rádio); LWRB e RWRB (processo estiloide da ulna); LFIN e RFIN (dorso da mão sobre a base do 3º metacarpo, atuando como salva-guarda para detecção de apoio).

Pelve e Membros Inferiores Bilaterais (16 marcadores): LASI e RASI (espinhas ilíacas anterossuperiores); LPSI e RPSI (espinhas ilíacas posterossuperiores); LTHI e RTHI (face lateral da coxa); LKNE e RKNE (epicôndilos laterais do fêmur); LTIB e RTIB (face lateral da perna); LANK e RANK (maléolos laterais); LHEE e RHEE (tuberosidade do calcâneo); LTOE e RTOE (dorso do pé sobre a cabeça do 2º metatarso).

Marcador de Referência Externa do Avaliador (1 marcador): Marcador M_PESQ fixado no dorso da mão dominante do pesquisador avaliador. Este marcador permite ao script em Python identificar por limiar de distância vetorial o milissegundo exato em que o pesquisador liberou o contato manual sobre o atleta.

4.4 Captura Estática de Calibração (Cal.c3d)

Procedimento: Posicionar o voluntário no centro do volume sobre a plataforma Bertec na postura neutra de calibração (em pé, pés paralelos na largura do quadril, braços abduzidos a 30° e palmas voltadas para a frente). Gravar 3 segundos ininterruptos.

Finalidade Metodológica: Salvar o arquivo estático obrigatoriamente com o nome Cal.c3d. Este ensaio é fundamental para que o algoritmo SVD construa a matriz de transformação rígida dos ombros em relação ao cluster dorsal.

5. PROTOCOLOS DE EXECUÇÃO DOS TESTES NO LABORATÓRIO

5.1 Aquecimento Específico Padronizado para Posição Invertida (10 Minutos)

Executado imediatamente após a captura estática, preparando o sistema neuromuscular para o impacto e cargas nas articulações dos membros superiores:

1. Mobilidade Articular e Carga Gradual de Punhos (0 a 3 min): Circundução ativa e passiva dos punhos, flexão e extensão com sobrecarga corporal gradual em 4 apoios no solo e rotações palmares (3 minutos).

2. Ativação Escapular e da Cintura Escapular (3 a 6 min): Scapular push-ups em prancha frontal, elevações em Y e T no solo e ativação do serrátil anterior para sustentação escapular sólida (3 minutos).

3. Ativação do Core e Alinhamento Pélvico (6 a 8 min): Hollow Body Hold no solo (3 séries de 15 segundos) e ativação do transverso abdominal e glúteos em retroversão pélvica neutra (2 minutos).

4. Familiarização Submáxima com Inversão (8 a 10 min): 1 a 2 subidas curtas na parede (belly-to-wall) e 1 kick-up de teste fora da plataforma para acomodação da pressão intracraniana e sistema vestibular (2 minutos).

5.2 Etapa 1: Handstand Estático (HS) – Plataforma Bertec

O voluntário posiciona as duas mãos inteiramente contidas dentro dos limites físicos da plataforma Bertec, utilizando o afastamento e o grau de rotação externa (toe-out) de sua preferência natural.

Bloco 1 – Entradas Assistidas (3 tentativas com 90s de repouso):

O atleta realiza a subida guiada enquanto o avaliador segura as pernas suavemente pelo terço distal (canelas/tornozelos).

O avaliador alinha os calcanhares na verticalidade e realiza o desmame tátil progressivo (fade-out tátil) durante 2 segundos.

Ao soltar o atleta (comando verbal 'SOLTEI'), as mãos do avaliador recuam. O participante sustenta o equilíbrio estático até a queda.

Intervalo obrigatório de 90 segundos entre as tentativas. Nomenclatura no Nexus: hs01_assistido.c3d, hs02_assistido.c3d, hs03_assistido.c3d.

Intervalo Inter-Blocos:

Repouso passivo total de 3 minutos sentado, com ingestão de água permitida.

Bloco 2 – Entradas Livres (3 tentativas com 90s de repouso):

O participante realiza a subida autônoma (kick-up preferencial) diretamente sobre a plataforma Bertec, sem nenhum contato externo.

O tempo de sustentação é contabilizado a partir da estabilização corporal completa no alto até a perda de equilíbrio ou contato de pés com o solo.

Intervalo de 90 segundos entre tentativas. Nomenclatura no Nexus: hs01_livre.c3d, hs02_livre.c3d, hs03_livre.c3d.

5.3 Etapa 2: Handstand Walk (HSW) – Locomoção Dinâmica

Intervalo Pré-Teste Obrigatório: Intervalo de 10 minutos de repouso passivo para desativação da fadiga periférica e recuperação vestibular completa.

Zona de Saída Padronizada: As mãos devem iniciar posicionadas dentro do retângulo de partida fixado no piso antes do volume de medição.

Execução da Marcha: Subida autônoma (kick-up) e início imediato da marcha contínua sobre as mãos em linha reta através da pista útil de 5 metros instrumentada pelas câmeras.

Critérios de Término da Tentativa: Toque de qualquer segmento corporal no solo (exceto as mãos), flexão excessiva com desabamento dos cotovelos ou saída lateral do corredor delimitado.

Volume de Tentativas: 5 tentativas válidas com 90 segundos de repouso entre elas. Nomenclatura: hsw01.c3d, hsw02.c3d, hsw03.c3d, hsw04.c3d, hsw05.c3d.

6. PROCEDIMENTOS NO VICON NEXUS NO DIA DA COLETA (NEXUS VS. PYTHON)

Para maximizar a eficiência e não perder tempo durante o piloto com rotulações exaustivas no software proprietário, a divisão entre tarefas do operador no Nexus e rotinas do Python foi rigorosamente otimizada:

6.1 O que você PRECISA fazer no Vicon Nexus:

1. No ensaio Estático (Cal.c3d): Executar a rotina Reconstruct and Label. Verificar visualmente se os marcadores fundamentais estão identificados em pelo menos 1 frame perfeito, com atenção prioritária ao cluster dorsal (C7, T10, referencia1, referencia2) e aos acrômios (LSHO, RSHO).

2. Nos ensaios Dinâmicos (HS e HSW): Executar Reconstruct and Label (ou Auto-Labeling). Fazer uma checagem rápida conferindo se as 4 âncoras das costas, o marcador M_PESQ (nas assistidas), a pelve (LASI/RASI/LPSI/RPSI), pés e punhos estão com rótulos atribuídos.

3. Salvar Ensaio: Salvar o ensaio (Save Trial) e garantir a exportação dos arquivos .c3d para a pasta de dados brutos.

6.2 O que você NÃO precisa fazer no Nexus (Automatizado via Python):

• Sem Gap Filling manual exaustivo: O algoritmo em Python implementa interpolação por splines cúbicas monotonamente preservadas (PCHIP) e elimina ruídos e saltos > 60 mm automaticamente.

• Sem reconstrução manual de ombros: Quando a cabeça do atleta ou o posicionamento dos braços encobrir os acrômios (LSHO/RSHO), o algoritmo de SVD/Kabsch recalcula a posição 3D exata dos ombros a partir do cluster dorsal.

• Sem filtragem prévia de sinais no Nexus: O pipeline aplica filtro digital Butterworth passa-baixa de 4ª ordem zero-lag (6 Hz para cinemática e 20 Hz para dinâmica Bertec).

• Sem recorte manual de eventos temporais: O Python detecta algoritmicamente o lift-off e touchdown da marcha e o momento de soltura do pesquisador.

6.3 Dica Operacional para Agilizar a Rotulação (VSK Customizado)

No Vicon Nexus, configure previamente o arquivo de modelo do sujeito (.vsk) incluindo os rótulos dos marcadores adicionais (referencia1, referencia2 e M_PESQ). Dessa forma, a rotina nativa de Auto-Labeling do Nexus reconhecerá esses pontos de forma totalmente automática logo após o disparo da captura.

7. PIPELINE AUTOMATIZADO EM PYTHON: LIMPEZA, SVD E EXTRAÇÃO DE VARIÁVEIS

Ao término da sessão laboratorial, todo o pós-processamento dos dados brutos é executado de forma unificada:

Passo 1: Transferir os Arquivos C3D Brutos

Copie todos os arquivos .c3d gerados no Nexus (Cal.c3d, hs01_assistido a hs03_assistido, hs01_livre a hs03_livre, e hsw01 a hsw05) para a pasta:

📁 PILOTO OFICIAL\02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA\dados_brutos_c3d\

Passo 2: Executar o Pipeline Master do LaBioCoM

Abra o terminal (PowerShell) no diretório do pipeline e dispare o script orquestrador:

cd "C:\Users\Gui\Documents\MESTRADO_HANDSTAND\coleta\PILOTO OFICIAL\02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA\pipeline_processamento"
python executar_pipeline_labiocom.py

Passo 3: Módulos Executados em Segundo Plano

1. Reconstrução Rígida SVD e Limpeza (pipeline_limpeza_automatica.py): Lê as coordenadas do Cal.c3d, calcula o vetor rígido do cluster dorsal (C7, T10, ref1, ref2) e regenera os ombros por Decomposição em Valores Singulares (SVD). Trata spikes (>60 mm), preenche lacunas via PCHIP e aplica filtro Butterworth zero-lag (6 Hz cinemática e 20 Hz força). Salva os arquivos tratados em dados_limpos_c3d/.

2. Extração de Handstand Estático (analisar_hs_oficial.py): Identifica o início da postura autônoma pelo afastamento do M_PESQ (>250 mm) nas assistidas ou elevação dos pés nas livres. Extrai: Tempo de Sustentação (s), Distância CoP-CoM (mm), Velocidade do CoP (mm/s), Entropia Aproximada (ApEn AP e ML com m=2 e r=0,2*DP), Índice de Verticalidade 3D (graus via Dot Product), Extensão Cervical (graus), Largura da Base de Apoio (mm), Ângulo de Rotação das Mãos (graus), Altura do CoM (mm) e Comprimento de Membros (mm).

3. Extração de Handstand Walk (analisar_hsw_oficial.py): Localiza eventos de apoio e balanço palmar por derivadas de posição e salvaguardas nos dedos (LFIN/RFIN). Extrai: Distância Percorrida (m), Duração da Marcha (s), Velocidade Média de Avanço (mm/s), Cadência (passos/s), Comprimento Médio de Passada (mm), Variabilidade Espacial e Temporal (CV %), Porcentagem de Duplo Suporte vs. Simples, Oscilação Mediolateral do CoM (mm), Verticalidade Dinâmica do Tronco (graus) e Extensão Cervical (graus).

Passo 4: Verificação da Matriz de Resultados

A rotina consolida todos os parâmetros calculados tentativa por tentativa no arquivo estruturado:

📁 PILOTO OFICIAL\02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA\resultados\variaveis_labiocom_por_tentativa.csv

8. CONSOLIDAÇÃO FINAL DO DATASET COMPLETO (SPSS READY)

Após processar individualmente os dados da Sessão 1 (LaCiDH) e da Sessão 2 (LaBioCoM), execute o script consolidador final para cruzar todos os dados dos participantes (Questionário Online + Força/Composição LaCiDH + Cinemática/Cinética LaBioCoM):

cd "C:\Users\Gui\Documents\MESTRADO_HANDSTAND\coleta\PILOTO OFICIAL\03_CONSOLIDACAO_DATASET\scripts"
python consolidar_dataset_mestrado.py

Planilha Consolidada Final: O arquivo consolidado é salvo em PILOTO OFICIAL\03_CONSOLIDACAO_DATASET\dataset_final\dataset_mestrado_completo_SPSS.csv.

Pronta para Análise Estatística no SPSS: A matriz é exportada com códigos numéricos e variáveis agregadas (médias de HS assistido, taxas de sucesso de HS livre e medianas do HSW dinâmico) diretamente parametrizada para alimentar os Modelos 1 a 6 de Regressão Linear e Logística do projeto.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLETAS

BORG, F. G.; LAXÅBACK, G. Entropy of balance—some recent results. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, v. 7, n. 1, p. 38, 2010. DOI: 10.1186/1743-0003-7-38.

CAVANAUGH, J. T. et al. Detecting altered postural control after cerebral concussion in athletes with normal postural stability. British Journal of Sports Medicine, v. 39, n. 11, p. 805-811, 2005. DOI: 10.1136/bjsm.2004.015792.

CHALLIS, J. H. A procedure for determining rigid body transformation parameters. Journal of Biomechanics, v. 28, n. 6, p. 733-737, 1995. DOI: 10.1016/0021-9290(94)00116-L.

DAVIS, R. B. et al. A clinical gait analysis method. Human Movement Science, v. 10, n. 5, p. 575-587, 1991. DOI: 10.1016/0167-9457(91)90046-Z.

DONKER, S. F. et al. Regularity of center-of-pressure trajectories reflects the degree of attention invested in postural control. Experimental Brain Research, v. 181, n. 1, p. 1-11, 2007. DOI: 10.1007/s00221-007-0905-4.

FELLIN, R. E. et al. Comparison of methods for kinematic identification of footstrike and toe-off during overground and treadmill running. Journal of Science and Medicine in Sport, v. 13, n. 6, p. 646-650, 2010. DOI: 10.1016/j.jsams.2010.03.006.

KABSCH, W. A solution for the best rotation to relate two sets of vectors. Acta Crystallographica Section A, v. 32, n. 5, p. 922-923, 1976. DOI: 10.1107/S0567739476001873.

KERWIN, D. G.; TREWARTHA, G. Strategies for maintaining a handstand in the anterior-posterior direction. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 33, n. 7, p. 1182-1188, 2001. DOI: 10.1097/00005768-200107000-00016.

PINCUS, S. M. Approximate entropy as a measure of system complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 88, n. 6, p. 2297-2301, 1991. DOI: 10.1073/pnas.88.6.2297.

PRYHODA, M. et al. Task Specific and General Patterns of Joint Motion Variability in Upright- and Hand-Standing Postures. Entropy, v. 24, n. 7, p. 909, 2022. DOI: 10.3390/e24070909.

RAMDANI, S. et al. On the use of sample entropy to analyze human postural sway data. Medical Engineering & Physics, v. 31, n. 8, p. 1023-1031, 2009. DOI: 10.1016/j.medengphy.2009.06.004.

ROERDINK, M. et al. Dynamical structure of center-of-pressure trajectories in patients recovering from stroke. Experimental Brain Research, v. 174, n. 2, p. 256-266, 2006. DOI: 10.1007/s00221-006-0447-1.

STERGIOU, N. (Ed.). Nonlinear Analysis for Human Movement Variability. Boca Raton: CRC Press / Taylor & Francis, 2016.

WINTER, D. A. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

WYATT, H. E. et al. Bidirectional causal control in the dynamics of handstand balance. Scientific Reports, v. 11, n. 1, p. 405, 2021. DOI: 10.1038/s41598-020-79730-z.

YENTES, J. M. et al. The appropriate use of approximate entropy and sample entropy with short data sets in human locomotion. Annals of Biomedical Engineering, v. 41, n. 2, p. 349-365, 2013. DOI: 10.1007/s10439-012-0668-3.

ZENI, J. A. et al. Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. Gait & Posture, v. 27, n. 4, p. 710-714, 2008. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2007.07.007.