PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) – SESSÃO 2

CAPTURA CINEMÁTICA 3D (VICON), CINÉTICA (BERTEC) E PIPELINE PYTHON

Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM) – EEFERP-USP

Projeto de Mestrado: Análise de Fatores Associados ao Desempenho no Handstand e Handstand Walk

Mestrando: Guilherme de Paula Lemos | Orientador: Prof. Dr. Matheus Machado Gomes

1. OBJETIVO GERAL DO POP

Padronizar minuciosamente todas as etapas operacionais e laboratoriais da Sessão 2 (LaBioCoM):

Inicialização, estabilização térmica e calibração óptica/cinética do sistema Vicon Nexus e da plataforma Bertec;

Aferição antropométrica manual (9 medidas bilaterais do modelo Plug-in Gait);

Instrumentação com marcadores retrorreflexivos

Condução do aquecimento neuromuscular padronizado com exercícios específicos para punhos, escápulas, core e inversão;

Execução dos blocos de equilíbrio estático (Handstand Assistido e Livre) e locomoção dinâmica (Handstand Walk);

Pós-processamento automatizado em Python (filtragem, reconstrução SVD de ombros ocluídos, detecção de eventos e consolidação das variáveis biomecânicas).

2. MOMENTO ZERO: CRITÉRIOS PRÉVIOS E PREPARAÇÃO DO PARTICIPANTE

2.1 Janela Inter-Sessões: Realizada obrigatoriamente entre 48 horas e 7 dias após a Sessão 1 (LaCiDH), garantindo recuperação muscular plena sem perda de condicionamento.

2.2 Descanso Prévio & Recuperação: Ausência de treinamento físico vigoroso nas 48 horas antecedentes que induza fadiga residual nos membros superiores, cintura escapular ou tronco.

2.3 Vestimenta Obrigatória & Cabelos: Roupas esportivas de compressão justas (top esportivo / shorts curto de lycra) para permitir a fixação estável dos marcadores sobre os marcos ósseos e mitigar artefatos de tecidos moles (*Soft Tissue Artifacts* - STA). Cabelos longos devem ser rigidamente presos em coque alto para desobstruir os marcadores da cabeça e da coluna cervical.

2.4 Preparação da Pele: Palpação dos marcos anatômicos e assepsia prévia com gaze embebida em álcool a 70% para garantir aderência ideal da fita adesiva dupla-face.

3. CRONOGRAMA E FLUXOGRAMA DOS TESTES

| Etapa | Procedimento / Bloco | Duração / Tentativas | Intervalo de Repouso |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | Warm-up eletrônico do Vicon + Antropometria manual | 30 minutos contínuos | — |
| Calibração | Varinha Vicon + Zero Bertec + Ensaio Estático (Cal.c3d) | ~5 minutos | — |
| Aquecimento | Mobilidade em pé, prancha alta, pike e ativação na parede | 4 a 5 minutos | Imediato ao teste |
| HS Assistido | Subidas guiadas com de 3 segundos | 3 tentativas | 90 segundos entre tent. |
| Transição | Repouso passivo sentado + Hidratação livre | 3 minutos | — |
| HS Livre | Subidas autônomas (kick-up) sobre a plataforma | 3 tentativas | 90 segundos entre tent. |
| Transição | Repouso passivo completo (recuperação de PCr e sistema vestibular) | 10 minutos | — |
| HSW Dinâmico | Marcha de 4m na pista instrumentada | 5 tentativas válidas | 90 segundos entre tent. |
| Pós-Coleta | Pipeline Python e exportação das matrizes de variáveis | ~5 minutos | Conclusão |

4. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, ANTROPOMETRIA E MAPA DE MARCADORES

4.1 Checklist de Inicialização e Estabilização Térmica (Rotina Oficial LaBioCoM)

Para evitar falhas de comunicação de rede, sincronismo e deriva térmica (*thermal drift*), siga a sequência rigorosa:

- Ligar o Ar-Condicionado a 19 °C: O termostato deve ser mantido em 19 °C ininterruptamente para estabilidade eletrônica e óptica das câmeras.

- Ligar a Unidade MX Giganet: Acionar a chave no painel traseiro (sincronizador central de hardware).

- Ligar o Switch de Rede PoE+: Acionar o switch Gigabit Ethernet das câmeras.

- Ligar o Computador de Aquisição: Ligar a CPU dedicada ao Vicon Nexus.

- Ligar a TV / Monitor de Retorno: Ligar a televisão e selecionar a entrada HDMI 3.

- Abrir o Vicon Nexus: No painel lateral esquerdo (*System*), confirmar se todas as câmeras (1 Vantage + 8 MX-T40S) apresentam círculos verdes operacionais.

- Estabilização Térmica Obrigatória (30 minutos):

As câmeras ópticas exigem 30 minutos após serem energizadas para estabilização de sua temperatura interna de operação. A dilatação micrométrica das lentes faz com que as câmeras reconstruam marcadores em posições oscilantes (*thermal drift*), degradando a precisão submilimétrica.

- Ações simultâneas da equipe durante os 30 min: Recepção do voluntário, conferência de prontidão, colocação da roupa de compressão, fixação de cabelo em coque alto, assepsia com álcool a 70% e aferição antropométrica manual das 9 medidas.

4.2 Calibração Óptica e Cinética

Após os 30 minutos de estabilização térmica:

- Mascaramento de Reflexos Parasitas (Mask Cameras): Acionar Mask Cameras (All Cameras) por 5 segundos para isolar reflexos espúrios de parafusos e piso.

- Calibração Dinâmica do Volume (Wand Calibration):

Movimentar a varinha em T em trajetórias em "8" contínuas cobrindo todo o volume 3D (do chão até a altura máxima dos pés na vertical);

Acumular ~3.500 frames válidos avistados por múltiplas câmeras simultaneamente;

- Critério de Aceitação: Erro residual médio de calibração < 0,20 mm (limite máximo de tolerância do laboratório < 0,30 mm).

- Origem Global do Sistema (Set Volume Origin):

Posicionar o gabarito em L nivelado sobre a plataforma Bertec;

Convenção oficial dos eixos: X = Médio-Lateral, Y = Ântero-Posterior (sentido da marcha) e Z = Vertical absoluto (apontando para cima).

- Zero da Bertec & Sincronização: Zerar os canais analógicos da plataforma com o piso descarregado. Frequências: Cinemática a 100 Hz e Bertec a 1.000 Hz, sincronizados via hardware.

4.3 Protocolo de Aferição Antropométrica Manual (9 Medidas Vicon Plug-in Gait)

Todas as grandezas devem ser aferidas bilateralmente em milímetros (mm) com paquímetro antropométrico ou fita métrica inextensível e digitadas na planilha de campo e no formulário de sujeito do Nexus:

| # | Variável na Planilha | Marco Anatômico & Posicionamento | Instrumento | Função no Modelo Cinemático |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ombro_Offset_D/E_mm | Distância vertical da borda superior do acrômio ao sulco bicipital / tubérculo maior | Paquímetro | Centro articular da glenoumeral |
| 2 | Cotovelo_Largura_D/E_mm | Diâmetro biepicondilar do úmero (comprimir tecidos moles firmemente) | Paquímetro | Eixo de flexo-extensão do cotovelo |
| 3 | Punho_Largura_D/E_mm | Distância entre os processos estilóides do rádio e da ulna | Paquímetro | Centro articular do punho no plano coronal |
| 4 | Mao_Espessura_D/E_mm | Espessura dorso-palmar na cabeça do 3º metacarpo | Paquímetro | Distância da superfície de apoio ao marcador dorsal |
| 5 | Joelho_Largura_D/E_mm | Diâmetro bicondilar femoral (côndilo medial e lateral do fêmur) | Paquímetro | Centro articular do joelho |
| 6 | Tornozelo_Largura_D/E_mm | Diâmetro bimaleolar (maléolo medial da tíbia ao maléolo lateral da fíbula) | Paquímetro | Eixo de rotação talocrural |
| 7 | Comp_Real_MMII_EIAS_D/E_mm | Espinha Ilíaca Ântero-Superior (EIAS) até o maléolo medial da tíbia | Fita Métrica | Escalonamento do membro inferior (*Leg Length*) |
| 8 | Comp_Membro_Trocanter_D/E_mm | Trocânter maior do fêmur até o maléolo lateral da fíbula | Fita Métrica | Controle e validação anatômica lateral |
| 9 | Comp_Braco_Acromio_Dedo3_D/E_mm | Ângulo póstero-lateral do acrômio até a polpa distal do 3º dedo | Fita Métrica | Escalonamento do membro superior (*Arm Length*) |

4.4 Posicionamento dos Marcadores Retrorreflexivos (42 Marcadores)

Utiliza-se o modelo Plug-in Gait modificado com adaptações para a postura invertida, o cluster dorsal antioclusão e o marcador do avaliador M_PESQ:

| Segmento | Rótulos (Labels) | Quant. | Localização Anatômica Exata | Função Biomecânica / Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabeça | LFHD, RFHD, LBHD, RBHD | 4 | Têmporas frontais D/E e occipitais D/E em faixa elástica | Orientação cefálica e ângulo cervical |
| Tronco & Cluster Dorsal | C7 | 1 | Processo espinhoso da 7ª vértebra cervical | Segmento torácico e base cervical |
|  | T10 | 1 | Processo espinhoso da 10ª vértebra torácica | Centro torácico e cluster dorsal |
|  | RBAK | 1 | Ângulo inferior da escápula direita | Assimetria tridimensional do tronco no Plug-in Gait (orientação AP e torção) |
|  | referencia1 | 1 | 5 cm à esquerda do processo espinhoso de T10 | Âncora lateral esquerda do cluster dorsal SVD |
|  | referencia2 | 1 | 5 cm à direita do processo espinhoso de T10 | Âncora lateral direita do cluster dorsal SVD |
|  | STRN | 1 | Processo xifoide do esterno | Referência anterior do tronco (*CLAV foi suprimido p/ evitar artefato respiratório*) |
| Membros Superiores | LSHO, RSHO | 2 | Articulação acromioclavicular (ápice do acrômio) | Reconstruídos via SVD caso ocluídos na inversão |
|  | LUPA, RUPA | 2 | Face lateral do braço (terço médio) | Eixo de rotação umeral |
|  | LELB, RELB | 2 | Epicôndilos laterais do úmero | Centro articular do cotovelo |
|  | LFRA, RFRA | 2 | Face lateral do antebraço (terço médio) | Orientação do antebraço (*ou LFRM/RFRM*) |
|  | LWRA, RWRA | 2 | Processo estiloide do rádio | Eixo de flexo-extensão do punho |
|  | LWRB, RWRB | 2 | Processo estiloide da ulna | Eixo de desvio rádio-ulnar do punho |
|  | LFIN, RFIN | 2 | Dorso da mão sobre a base do 3º metacarpo | Detecção de lift-off e touchdown no solo |
| Pelve | LASI, RASI | 2 | Espinhas ilíacas ântero-superiores | Orientação e inclinação pélvica |
|  | LPSI, RPSI | 2 | Espinhas ilíacas póstero-superiores | Centro e nivelamento pélvico |
| Membros Inferiores | LTHI, RTHI | 2 | Face lateral da coxa (terço médio) | Orientação do segmento coxa |
|  | LKNE, RKNE | 2 | Epicôndilos laterais do fêmur | Eixo funcional do joelho |
|  | LTIB, RTIB | 2 | Face lateral da perna (terço médio) | Orientação da tíbia |
|  | LANK, RANK | 2 | Maléolos laterais da fíbula | Eixo articular talocrural |
|  | LHEE, RHEE | 2 | Face posterior do calcâneo na altura dos maléolos | Identificação da verticalidade dos calcanhares |
|  | LTOE, RTOE | 2 | Face dorsal do pé sobre a cabeça do 2º metatarso | Ponta distal e orientação do pé |
| Marcador do Avaliador | M_PESQ | 1 | Dorso da mão dominante do pesquisador avaliador | Permite ao Python detectar o instante exato de desmame tátil no HS assistido |

4.5 Captura Estática de Calibração (`[ID]_cal.c3d`)

Procedimento: Voluntário no centro da plataforma Bertec na posição anatômica neutra em pé (braços abduzidos a ~30°, pés paralelos na largura do quadril, olhar fixo no horizonte). Gravação de 3 segundos ininterruptos.

Nomenclatura Obrigatória: [ID]_cal.c3d (ex: P001_cal.c3d).

Finalidade no Pipeline: Ensaio mestre de referência anatômica a partir do qual o algoritmo SVD extrai as coordenadas relativas dos ombros (LSHO/RSHO) em relação ao cluster dorsal (C7, T10, referencia1, referencia2) para a reconstrução rígida em caso de oclusão.

5. PROTOCOLOS DE EXECUÇÃO DOS TESTES

5.1 Aquecimento Específico Padronizado para Posição Invertida (4 a 5 Minutos – Zero Contato de Tronco no Solo)

Executado imediatamente após a captura estática com o participante já instrumentado.

| Fase (Tempo) | Exercício Padronizado | Volume / Duração | Foco Biomecânico & Alvo | Técnica de Execução & Pontos de Atenção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 (0 a 1,5 min) Punhos e Ombros em Pé | Circundução de Punhos em Pé | 1 minuto (30s cada sentido) | Lubrificação sinovial articular rádio-cárpica e médio-cárpica | Mãos entrelaçadas em pé, movimentos circulares lentos em amplitude máxima sem desconforto. |
|  | Abertura Torácica e de Ombros na Parede (Wall Opener) | 5 respirações profundas (~30s) | Mobilidade em flexão pura de ombro e extensão da coluna torácica | Palmas apoiadas na parede na altura dos ombros, pés recuados; afundar suavemente o peito em direção ao chão mantendo braços estendidos. |
|  | Sobrecarga Palmar em 4 Apoios (Rocking Suave) | 10 a 12 repetições dinâmicas | Adaptação funcional dos flexores e tolerância à carga em 70° a 90° | Apenas joelhos e mãos no solo (tronco suspenso no ar); deslocar o peso para frente sobre os punhos mantendo cotovelos estendidos. |
| Fase 2 (1,5 a 3 min) Cintura Escapular & Apoio Unilateral | Flexões Escapulares em Prancha Alta (Scapular Push-ups) | 1 série de 8 a 10 repetições | Ativação do serrátil anterior e rotação superior da escápula | Prancha alta com cotovelos 100% estendidos (apenas mãos e pés no solo, sem encostar o corpo); realizar protração e retração escapular controlada. |
|  | Toques no Ombro em V Invertido (Shoulder Taps em Pike) | 10 toques totais (5 cada lado) | Ativação estabilizadora em apoio unimanual transitório (específico para HSW) | Quadril elevado em formato de V invertido com braços alinhados ao tronco; retirar uma mão do solo e tocar o ombro contralateral de forma estável e ritmada. |
| Fase 3 (3 a 5 min) Inversão & Estratégia de Punho | Subida Curta de Frente para a Parede (Belly-to-Wall) | 1 subida de 5 a 8 segundos | Acomodação da pressão intracraniana e bloqueio escapular em inversão | Subir escalando os pés pela parede até alinhamento próximo (~30-40 cm); empurrar o solo ativamente pelos ombros e descer com controle. |
|  | Subida de Costas com Micro-Solturas (Back-to-Wall com Assistência) | 1 subida com 3 micro-solturas (2 a 3s cada) | Calibração proprioceptiva da estratégia de equilíbrio | Subir de costas para a parede; o avaliador auxilia o participante a afastar os calcanhares da parede por 2 a 3 segundos (3 vezes consecutivas) |

5.2 Handstand Estático (HS) – Plataforma Bertec

O atleta posiciona as duas mãos inteiramente contidas dentro dos limites físicos da plataforma Bertec, utilizando a distância e o ângulo de abertura (*toe-out*) de sua preferência natural.

Bloco 1: Entradas Assistidas (3 Tentativas | 90s Repouso)

- Execução: O atleta sobe de forma guiada enquanto o avaliador segura suavemente suas pernas pelo terço distal (canelas/tornozelos).

- Liberação Tátil: O avaliador posiciona os calcanhares na vertical absoluta e realiza uma liberação progressiva de contato (*fade-out* tátil) de ~3 segundos, aliviando a pegada até soltar totalmente as pernas e vocalizar o comando *"SOLTEI"*, recuando as mãos.

- Sustentação: O atleta sustenta a parada de mãos até a perda de equilíbrio ou contato dos pés com o solo.

- Validação na Planilha: Preencher OK na coluna HS_Assist_T[1-3]_Status. Caso haja erro na soltura ou desabamento prematuro, marcar Repetir. Se houver alguma ocorrência atípica, registrar na coluna final Observacoes_Gerais_Sessao2.

- Nomenclatura no Nexus: [ID]_hs01_assistido.c3d, [ID]_hs02_assistido.c3d, [ID]_hs03_assistido.c3d.

Intervalo Inter-Blocos: Repouso passivo total de 3 minutos sentado com hidratação livre.

Bloco 2: Entradas Livres (3 Tentativas | 90s Repouso)

- Execução: Subida autônoma preferencial (*kick-up*) diretamente sobre a plataforma Bertec, sem nenhum auxílio externo.

- Tentativas de Subida: O atleta tem até 5 chutes de impulso por tentativa para estabilizar no topo. Se não estabilizar em 5 tentativas, a tentativa é registrada como Falha.

- Validação Técnica:

Tentativa Válida: Sustentação autônoma por pelo menos 3,0 segundos contínuos.

Falha: Queda antes de 3,0 segundos.

- Nomenclatura no Nexus: [ID]_hs01_livre.c3d, [ID]_hs02_livre.c3d, [ID]_hs03_livre.c3d.

5.3 Handstand Walk (HSW) – Locomoção Dinâmica

Intervalo Pré-Teste Obrigatório: Repouso passivo total de 10 minutos sentado, garantindo dissipação completa de metabólitos, restauração dos estoques de fosfocreatina (PCr) e recuperação vestibular plena.

- Dimensões da Pista Útil: Corredor de 4,0 metros de comprimento linear útil por 1,0 metro de largura, demarcado com fitas discretas no solo.

- Caixa de Partida (*Start Box*): Retângulo de 60 cm de largura (X) por 35 cm de profundidade (Y) demarcado com fita adesiva fosca no solo. A borda anterior da caixa coincide rigorosamente com o Marco Zero (Y = 0) do volume global.

- Modos de Entrada Padronizados:

De cima: Passo à frente, mãos dentro da caixa e subida contínua;

Mãos no solo: Posição agachada/ajoelhada com as mãos já apoiadas dentro da caixa antes do chute;

- Regra Mandatória de Consistência Intra-Sujeito: A modalidade de entrada definida na 1ª tentativa deve ser mantida estritamente em todas as 5 tentativas válidas. Proibido alternar técnicas entre tentativas. Registrar o modo na coluna HSW_Modo_Inicio (1 = De cima, 2 = Mãos chão, 3 = Stop&Go).

- Início Cinemático da Marcha ($t_0$ no Python): O primeiro deslocamento não é a subida, mas sim o primeiro descolamento manual (First Hand Lift-off), identificado pelo Python quando o punho (RWRA/LWRA ou RFIN/LFIN) atinge elevação vertical Z > 120 mm.

Critérios de Validação da Marcha:

Tentativa Válida: Apoio das mãos inteiramente dentro da Start Box e percurso contínuo de pelo menos 3 passos manuais alternados antes de qualquer queda.

Tentativa Nula (Repetir após 90s): Queda/volta dos pés ao solo; colapso imediato dos cotovelos; apoio inicial das mãos sobre ou além da linha frontal do retângulo; saída lateral do corredor de 1 metro.

- Volume de Tentativas: Atingir 5 tentativas válidas (intervalo de 90s entre tentativas; limite teto de 7 tentativas totais para evitar fadiga aguda).

- Nomenclatura no Nexus: [ID]_hsw01.c3d, [ID]_hsw02.c3d, [ID]_hsw03.c3d, [ID]_hsw04.c3d, [ID]_hsw05.c3d.

6. DIRETRIZES NO VICON NEXUS: OPERADOR VS. PYTHON

Para não perder tempo durante a sessão experimental rotulando manualmente milhares de frames, a divisão de tarefas entre o software proprietário e o pipeline em Python foi rigorosamente otimizada:

| O que você FAZ no Vicon Nexus (Rápido) | O que o PYTHON faz Sozinho (Automatizado) |
| --- | --- |
| 1. No ensaio estático (Cal.c3d), executar Reconstruct and Label e garantir que pelo menos 1 frame tenha todos os marcadores rotulados (prioridade: cluster dorsal C7, T10, referencia1, referencia2, RBAK e os ombros LSHO/RSHO). | 1. Gap Filling automático: O Python interpola lacunas via splines PCHIP e remove saltos espúrios (>60 mm) sem intervenção manual. |
| 2. Nos ensaios dinâmicos (hs e hsw), disparar o Auto-Labeling e conferir rapidamente se o cluster dorsal, o M_PESQ (nas assistidas) e as extremidades estão com nomes atribuídos. | 2. Reconstrução Rígida SVD: Se os ombros (LSHO/RSHO) forem ocluídos pela cabeça/braços, o algoritmo de Kabsch recalcula a posição 3D exata a partir do cluster dorsal. |
| 3. Salvar o ensaio (Save Trial) e exportar os arquivos brutos .c3d. | 3. Filtragem Digital: Aplica filtro Butterworth passa-baixa 4ª ordem zero-lag (6 Hz cinemática e 20 Hz cinética). |
|  | 4. Detecção de Eventos: Localiza algoritmicamente a soltura do avaliador (dist_pesq > 250 mm) e passadas no HSW. |

Modelo VSK Pré-Configurado: Carregue previamente no Nexus o arquivo de modelo do sujeito (.vsk) contendo os marcadores adicionais (referencia1, referencia2, RBAK e M_PESQ). Assim, o Auto-Labeling rotula os marcadores extras automaticamente logo após a captura.

7. PIPELINE AUTOMATIZADO EM PYTHON: LIMPEZA, SVD E EXTRAÇÃO

Após o encerramento da coleta, o pós-processamento é executado em lote via terminal:

Passo 1: Transferir os Arquivos C3D Brutos

Mover todos os arquivos .c3d gerados no Nexus (Cal.c3d, hs01 a hs03 assistido, hs01 a hs03 livre, e hsw01 a hsw05) para a pasta:

coleta/PILOTO OFICIAL/02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA/dados_brutos_c3d/

Passo 2: Executar o Pipeline Master

No terminal PowerShell, execute: cd "C:\Users\Gui\Documents\MESTRADO_HANDSTAND\coleta\PILOTO OFICIAL\02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA\pipeline_processamento"
python executar_pipeline_labiocom.py

Passo 3: Módulos Executados em Segundo Plano

Reconstrução SVD & Limpeza (pipeline_limpeza_automatica.py):

- Lê Cal.c3d, calcula a geometria rígida do cluster dorsal (C7, T10, referencia1, referencia2) e recupera os ombros por SVD/Kabsch.

- Elimina spikes (>60 mm), preenche lacunas via PCHIP e aplica filtro Butterworth (6 Hz cinemática, 20 Hz Bertec).

- Salva os arquivos tratados em dados_limpos_c3d/*_limpo.c3d.

Extração de Handstand Estático (analisar_hs_oficial.py):

- Detecta o início estável pelo afastamento do M_PESQ (>250 mm) nas assistidas ou elevação das pernas nas livres.

- Extrai: Tempo de Sustentação (s), Distância CoP-CoM (mm), Velocidade do CoP (mm/s), Entropia Aproximada (ApEn), Verticalidade 3D (graus), Extensão Cervical (graus), Largura da Base de Apoio (mm), Toe-out das Mãos (graus), Altura do CoM (mm) e Comprimento de Membros (mm).

Extração de Handstand Walk (analisar_hsw_oficial.py):

- Localiza toques e descolamentos manuais por cinemática dos punhos e dedos (LFIN/RFIN).

- Extrai: Distância Percorrida (m), Duração da Marcha (s), Velocidade Média (mm/s), Cadência (passos/s), Comprimento de Passada (mm), Variabilidade Espaço-Temporal (CV %), Fração de Duplo vs. Simples Suporte, Oscilação Médio-Lateral do CoM (mm), Verticalidade Dinâmica (graus) e Extensão Cervical (graus).

Passo 4: Matriz de Saída

Os resultados consolidados tentativa por tentativa são salvos em:

coleta/PILOTO OFICIAL/02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA/resultados/variaveis_labiocom_por_tentativa.csv

8. CONSOLIDAÇÃO FINAL DO DATASET (SPSS READY)

Ao final de ambas as sessões (LaCiDH e LaBioCoM), o script consolidador integra todos os dados dos participantes (Questionário Online + Força e Composição LaCiDH + Cinemática e Cinética LaBioCoM):

cd "C:\Users\Gui\Documents\MESTRADO_HANDSTAND\coleta\PILOTO OFICIAL\03_CONSOLIDACAO_DATASET\scripts"
python consolidar_dataset_mestrado.py

Arquivo Gerado: coleta/PILOTO OFICIAL/03_CONSOLIDACAO_DATASET/dataset_final/dataset_mestrado_completo_SPSS.csv.

Pronto para Estatística: Planilha parametrizada com variáveis numéricas agregadas (médias de HS assistido, taxas de sucesso no HS livre e medianas no HSW dinâmico) pronta para importação direta no SPSS para alimentação dos Modelos 1 a 6 de Regressão.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORG, F. G.; LAXÅBACK, G. Entropy of balance—some recent results. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, v. 7, n. 1, p. 38, 2010.

CAVANAUGH, J. T. et al. Detecting altered postural control after cerebral concussion in athletes with normal postural stability. *British Journal of Sports Medicine*, v. 39, n. 11, p. 805-811, 2005.

CHALLIS, J. H. A procedure for determining rigid body transformation parameters. *Journal of Biomechanics*, v. 28, n. 6, p. 733-737, 1995.

DAVIS, R. B. et al. A clinical gait analysis method. *Human Movement Science*, v. 10, n. 5, p. 575-587, 1991.

DONKER, S. F. et al. Regularity of center-of-pressure trajectories reflects the degree of attention invested in postural control. *Experimental Brain Research*, v. 181, n. 1, p. 1-11, 2007.

FELLIN, R. E. et al. Comparison of methods for kinematic identification of footstrike and toe-off during overground and treadmill running. *Journal of Science and Medicine in Sport*, v. 13, n. 6, p. 646-650, 2010.

KABSCH, W. A solution for the best rotation to relate two sets of vectors. *Acta Crystallographica Section A*, v. 32, n. 5, p. 922-923, 1976.

KERWIN, D. G.; TREWARTHA, G. Strategies for maintaining a handstand in the anterior-posterior direction. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, v. 33, n. 7, p. 1182-1188, 2001.

PINCUS, S. M. Approximate entropy as a measure of system complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 88, n. 6, p. 2297-2301, 1991.

PRYHODA, M. et al. Task Specific and General Patterns of Joint Motion Variability in Upright- and Hand-Standing Postures. *Entropy*, v. 24, n. 7, p. 909, 2022.

RAMDANI, S. et al. On the use of sample entropy to analyze human postural sway data. *Medical Engineering & Physics*, v. 31, n. 8, p. 1023-1031, 2009.

ROERDINK, M. et al. Dynamical structure of center-of-pressure trajectories in patients recovering from stroke. *Experimental Brain Research*, v. 174, n. 2, p. 256-266, 2006.

STERGIOU, N. *Nonlinear Analysis for Human Movement Variability*. Boca Raton: CRC Press / Taylor & Francis, 2016.

WINTER, D. A. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

WYATT, H. E. et al. Bidirectional causal control in the dynamics of handstand balance. *Scientific Reports*, v. 11, n. 1, p. 405, 2021.

YENTES, J. M. et al. The appropriate use of approximate entropy and sample entropy with short data sets in human locomotion. *Annals of Biomedical Engineering*, v. 41, n. 2, p. 349-365, 2013.

ZENI, J. A. et al. Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. *Gait & Posture*, v. 27, n. 4, p. 710-714, 2008.